설계안전보건대장

[ SEC _ 천안 _ C2 _층간 LIFTER _ 시스템]

2023.  07.

SFA

목          차

제2장 설계안전보건대장

- 대상사업 개요

- 공사금액 및 공사기간 산출서

- 주요 유해·위험요인 및 감소대책

- 유해·위험방지계획서

- 안전보건조정자

- 재해예방기술지도

- 산업안전보건관리비

별첨#1 시공사 주의사항

1장 대상사업 개요

사업개요

사업개요

1 사 업 개 요

  - 사업개요

| 구 분 |  | 내 용 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공 사 명 |  | SEC_천안_C2_층간LIFTER_시스템 |  |  |
| 현장주소 |  | 충청남도 |  |  |
| 공사기간 |  | 2023.07.26. ~ 2024.06.30. |  |  |
| 공사금액 |  | 8,408,400,000원(V.A.T포함) |  |  |
| 발주자 | 회사명 | 삼성전자 | 전화번호 | 031-209-4031 |
|  | 대표자 | 한종희 | 지정된 담당자 | 곽기덕 |
|  | 주 소 | 충청남도 천안시 서북구 번영로467 |  |  |
| 설계자 | 회사명 | SFA | 전화번호 | 031-379-7512 |
|  | 대표자 | 김영민 | 설계안전보건대장 담당자 | 이재혁 |
|  | 주 소 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 |  |  |
| 공사 개요 |  | - Tray Lifter 1~4호기 설치 - Magazine Lifter 1호기 설치 - Cassette Lifter 1호기 설치 - Pallet Lifter 1호기 설치 |  |  |
| 특수 구조물 개요 |  | - |  |  |

2장 공사금액 및 공사기간 산출서

공사금액

산출서

공사기간

산출서

공사금액

산출서

공사기간

산출서

- 공사기간 및 공사기간산출서

2.1공사금액 산출서

| 대분류 | 코드 | 수주품의 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약가(자국금액) |  | 7,644,000,000 |  |
| 재료비 |  | 5,708,722,000 |  |
| 직접경비 |  | 174,001,000 |  |
| 가공비 |  | 232,820,000 |  |

2.2 공사기간 산출서

3장 주요 유해위험요인 및 감소대책

3.1 위험성평가 기준

3.2 유해위험요인별 감소대책

3.3 유해위험요인별 위험성평가

3.4 유해위험요인별 관리주체의 선정

- 주요 유해·위험요인 및 감소대책

3.1위험성 평가표 기준

발생가능성과 사고의 심각성은 4등급으로 적용하여 검토 진행

- 발생 가능성 4등급 상세기준

| 발생가능성 |  | 상세기준 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 발생 가능성 빈번함 | 최근 3개월간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 매우 높은 것으로 전문가가 판단한 경우 |  |
| 발생 가능성 높음 | 최근 1년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 높은 것으로 전문가가 판단한 경우 |  |
| 발생 가능성 낮음 | 최근 3년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 낮은 것으로 전문가가 판단한 경우 |  |
| 발생 가능성 거의 없음 | 최근 5년간 동일(또는 유사)한 사고 발생 기록이 있거나 발생 가능성이 매우 낮은 것으로 전문가가 판단한 경우 |  |

사고의 심각성(중대성) 4등급 상세기준

| 사고의심각성 |  | 상세기준 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 심각성이 아주 높음 | 사망, 장기적인 장애를 일으키는 부상/ 또는 시공 중 목적물(또는 인접 구조물)의 붕괴 |  |
| 심각성이 높음 | 휴업 재해를 일으키는 부상/또는 목적물(또는 인접 구조물)의 심각한 파손으로 1주일 이상의 공사기간 손실이 발생 |  |
| 심각성이 낮음 | 경미한 재해를 포함한 불휴업 재해인 경우/ 또는 목적물(또는 인접 구조물)의 약간의 손상으로 3일 이내의 공사기간 손실이 발생 |  |
| 심각성이 경미함 | 상해가 없거나 응급처지 수준의 상해/또는 목적물(또는 인접 구조물)의 경미한 손상으로 공사기간에 지장이 없는 수준 |  |

위험성 허용수준 선정

| 발생 가능성와 심각성을 평가하기 위해 4x4 매트릭스 기법을 이용한 위험성 평가지표 선정 위험성 평가 등급에 따라 허용과 조건부 허용, 허용불가 3가지로 분류하고, 조건부 허용부터 저감대 책 수립으로 결정 |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 2 4 6 8 3 3 6 9 12 4 4 8 12 16 발생가능성 심각성 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 2 4 6 8 3 3 6 9 12 4 4 8 12 16 발생가능성 심각성 | 위험등급은 발생가능성(L)과 심각성(S)의 곱으로 산출. 3이하; 허용(L). 4~7; 조건부 허용(M). 8이상; 허용불가(H).. |

3.2 유해위험요인별 감소대책 _ 1/2

| NO | 공종명 | 위험요소 | 위험성 감소대책 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 기계·설비 공사 전기공사 | LIFTER 반입 및 설치시 충돌 및 협착 위험 | - 작업구역 설정 및 유도자 배치 |  |
| 02 |  | 호이스트, 체인블럭, 안전블럭 설치시 사다리 전도 및 개구부 추락위험 | - 개구부 막음조치 및 3인1조 작업 |  |
| 03 |  | LIFTER MASTER FRAME 설치 작업 슬링벨트 파단으로 충돌,낙하 위험 | - 작업전 일일 공도구 안전점검 - 양중구역 하부근로자 통제 |  |
| 04 |  | 앙카고정 작업시 분진에 의한 접촉 위험 | - 개인보호구(방진마스크, 보안경)착용 |  |
| 05 |  | BOOTH 양중시 브라켓 고정 미흡으로 인한 낙하 | - BOOTH 양중전 브라켓 고정상태 확인 |  |
| 06 |  | BOOTH 양중 후 도킹시 유도로프 미설치로 인한 손가락 협착 | - 유도로프 설치 - 주변 근로자 통제,신호수 배치 |  |
| 07 |  | SHUTTLE ROBOT FRAME 테이블리프트로 인양시 무게중심 불량으로 협착,충돌 | - 인양전 10CM이격후 무게중심 확인 |  |
| 08 |  | 연결물류 BOOTH 정위치시 내부 인원 협착위험 | - 테이블리프트 하부 출입통제 - 바깥쪽에서 정위치 작업 |  |
| 09 |  | 설비 정위치 작업 시 발 협착 | - 위험작업 시 복명복창 실시, 유도자 배치 |  |
| 10 |  | 설비 설치구역 협소로 인한 충돌 | - 개인보호구 착용 - 협소구간 최소인원 작업 진행 |  |

3.2 유해위험요인별 감소대책 _ 2/2

| NO | 공종명 | 위험요소 | 위험성 감소대책 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 전기공사 | 사다리 상에서 전선 작업 중 추락 위험 | - 작업발판으로 사다리 사용 금지 및 이동식 비계 사용 |  |
| 12 |  | 전기기계·기구 점검 시 불시 전 원투입으로 감전 위험 | - 정전작업 실시 및 잠금과 표시장치 설치 |  |
| 15 | 기타 | 체인블록 인양작업 시 낙하 위 험 | - 체인블록 강도 이상의 인양 금지 - 작업 전 꼬임, 변형, 파손 등 점검 - 작업 반경 내 근로자 접근금지 조치 |  |

3.3 유해위험요인별 위험성평가 _ 1/2

| NO | 공종명 | 위험요소 | 인적 피해 | 위험성 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 발생빈도 | 심각성 | 위험등급 |
| 01 | 기계·설비 공사 | LIFTER 반입 및 설치시 충돌 및 협착 위험 | 충돌,협착 | 2 | 3 | 6 |
| 02 |  | 호이스트, 체인블럭, 안전블럭 설치시 사다리 전도 및 개구부 추락위험 | 추락 | 2 | 4 | 8 |
| 03 |  | LIFTER MASTER FRAME 설치 작업 슬링벨트 파단으로 충돌,낙하 위험 | 부딪힘 | 2 | 4 | 8 |
| 04 |  | 앙카고정 작업시 분진에 의한 접촉 위험 | 떨어짐 | 2 | 2 | 4 |
| 05 |  | BOOTH 양중시 브라켓 고정 미흡으로 인한 낙하 | 맞음 | 2 | 3 | 6 |
| 06 |  | BOOTH 양중 후 도킹시 유도로프 미설치로 인한 손가락 협착 | 협착 | 2 | 2 | 4 |
| 07 |  | SHUTTLE ROBOT FRAME 테이블리프트로 인양시 무게중심 불량으로 협착,충돌 | 협착,충돌 | 3 | 2 | 6 |
| 08 |  | 연결물류 BOOTH 정위치시 내부 인원 협착위험 | 협착 | 3 | 2 | 6 |
| 09 |  | 설비 정위치 작업 시 발 협착 | 협착 | 2 | 2 | 4 |
| 10 |  | 설비 설치구역 협소로 인한 충돌 | 충돌 | 2 | 2 | 4 |

3.3 유해위험요인별 위험성평가 _ 2/2

| NO | 공종명 | 위험요소 | 인적 피해 | 위험성 평가결과 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 발생빈도 | 심각성 | 위험등급 |
| 11 | 전기공사 | 사다리 상에서 전선 작업 중 추락 위험 | 추락 | 2 | 4 | 8 |
| 12 |  | 전기기계·기구 점검 시 불시 전 원투입으로 감전 위험 | 감전 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | 기타 | 체인블록 인양작업 시 낙하 위험 | 맞음 | 2 | 3 | 6 |

3.4 유해위험요인별 관리주체의 선정 _ 1/2

| NO | 공종명 | 위험요소 | 위험요소 관리주체 | 선정근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 기계·설비 공사 | LIFTER 반입 및 설치시 충돌 및 협착 위험 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 02 |  | 호이스트, 체인블럭, 안전블럭 설치시 사다리 전도 및 개구부 추락위험 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 03 |  | LIFTER MASTER FRAME 설치 작업 슬링벨트 파단으로 충돌,낙하 위험 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 04 |  | 앙카고정 작업시 분진에 의한 접촉 위험 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 05 |  | BOOTH 양중시 브라켓 고정 미흡으로 인한 낙하 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 06 |  | BOOTH 양중 후 도킹시 유도로프 미설치로 인한 손가락 협착 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 07 |  | SHUTTLE ROBOT FRAME 테이블리프트로 인양시 무게중심 불량으로 협착,충돌 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 08 |  | 연결물류 BOOTH 정위치시 내부 인원 협착위험 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 09 |  | 설비 정위치 작업 시 발 협착 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 10 |  | 설비 설치구역 협소로 인한 충돌 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |

3.4 유해위험요인별 관리주체의 선정 _ 2/2

| NO | 공종명 | 위험요소 | 위험요소 관리주체 | 선정근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 전기공사 | 사다리 상에서 전선 작업 중 추락 위험 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 12 |  | 전기기계·기구 점검 시 불시 전 원투입으로 감전 위험 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |
| 13 | 기타 | 체인블록 인양작업 시 낙하 위험 | 시공사 | 현장관리적 사항으로 관리주체로 시공사 선정 |

4장 유해 위험방지계획서

4.1 유해위험방지계획서 작성 계획

- 유해·위험방지계획서

4.1유해위험방지계획서 작성 계획

| 작성 대상 여부 | 근 거 |  | 작 성 계 획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 없음 | - | - |  |

■ 유해·위험방지계획서 작성 대상

| 해당여부 | 대상사업장 |
| --- | --- |
| □ | 지상높이가 31m 이상인 건축물 또는 인공구조물 |
| □ | 연면적 30,000㎡ 이상인 건축물 또는 연면적 5,000㎡ 이상의 문화 및 집회시설(전시장 및 동물원 · 식물원은 제외한다), 판매시설, 운수시설(고속철도의 역사 및 집배송시설은 제외한다), 종교시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설, 지하도 상가 또는 냉동 · 냉장창고시설의 건설 · 개조 또는 해체(이하 "건설 등"이라 한다.) |
| □ | 연면적 5,000㎡ 이상의 냉동 · 냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사 |
| □ | 최대 지간길이가 50m 이상인 교량건설 등 공사 |
| □ | 터널 건설 등의 공사 |
| □ | 다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만톤 이상의 용수 전용댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사 |
| □ | 깊이 10m 이상인 굴착공사 |

5장 안전보건조정자

5.1 안전보건조정자 배치계획

- 안전보건조정자

5.1 안전보건조정자 배치계획

| 배치 대상 여부 | 배 치 계 획 |
| --- | --- |
| 선임 대상 | 시공자 선정 후 2개 이상의 건설공사를 분리하여 발주되는 공사의 착공일 전날까지 선임하거나 지정하여 도급인에게 통보 |

■ 안전보건조정자 배치대상

| 해당여부 | 대상사업장 |
| --- | --- |
| 해당 없음 | 동일 장소에서 행해지는 건설공사 1개 |

■ 안전보건조정자 자격조건

자 격 조 건

- 산업안전보건법 제143조제1항에 따른 산업안전지도사 자격을 가진 사람

- 「건설기술 진흥법」 제2조제6호에 따른 발주청이 발주하는 건설공사인 경우 발주청이 같은 법 제

49조제1항에 따라 선임한 공사감독자

- 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 해당 건설공사 중 주된 공사의 책임감리자

- 「건축법」 제25조에 따라 지정된 공사감리자

- 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에 따른 감리 업무를 수행하는 자

- 「주택법」 제43조에 따라 지정된 감리자

- 「전력기술관리법」 제12조의2에 따라 배치된 감리원

- 「정보통신공사업법」 제8조제2항에 따라 해당 건설공사에 대하여 감리업무를 수행하는 자 4. 「건설산업기본법」 제8조에 따른 종합공사에 해당하는 건설현장에서 안전보건관리책임자로서 3년 이상 재직한 사람

- 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기술사

- 「국가기술자격법」에 따른 건설안전기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 5년 이상의 실무경력이 있는 사람

- 「국가기술자격법」에 따른 건설안전산업기사 자격을 취득한 후 건설안전 분야에서 7년 이상의 실 무경력이 있는 사람

6장 재해예방기술지도

6.1 재해예방기술지도 실시계획

- 재해예방기술제도

6.1 재해예방기술지도 실시계획

| 대상 여부 | 근 거 | 실 시 계 획 |
| --- | --- | --- |
| 실시 대상 | 산업안전보건법 제16조 | 공사시작 후 15일 이내마다 1회. |

■ 재해예방기술지도 대상

| 해당여부 | 대 상 기 준 |
| --- | --- |
| √ | 공사금액 1억원 이상 100억원 미만인 공사를 하는 자 |
| □ | 건축법 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 하는 자 |

■ 재해예방기술지도 제외대상

| 해당여부 | 제 외 대 상 |
| --- | --- |
| □ | 공사기간이 1개월 미만인 공사 |
| □ | 육지와 연결되지 않은 섬 지역(제주특별자치도는 제외) |
| □ | 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임하여 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사 |
| □ | 유해위험방지계획서를 제출해야하는 공사 |

7장 산업안전보건관리비

7.1 산업안전보건관리비 산출계획

- 산업안전보건관리비

7.1 산업안전보건관리비 산출계획

| 계상금액 | 계상 근거 |
| --- | --- |
| 102,118,800 | (총공사금액*70%)×1.99%+5,499,000 = 102,118,800 |

■ 산업안전보건관리비 계상대상

| 해당여부 | 대 상 기 준 |
| --- | --- |
| √ | 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사 |

■ 산업안전보건관리비 계상 기준표

공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표

(단위: 원)

| 구분 공사종류 | 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율 (%) | 대상액 5억원 이상 50억 미만인 경우 |  | 대상액 50억원 이상일 경우 적용 비율(%) | 영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 적용 비율 (%) | 기초액 |  |  |
| 일반건설공사(갑) | 2.93% | 1.86% | 5,349,000원 | 1.97% | 2.15% |
| 일반건설공사(을) | 3.09% | 1.99% | 5,499,000원 | 2.10% | 2.29% |
| 중건설공사 | 3.43% | 2.35% | 5,400,000원 | 2.44% | 2.26% |
| 철도,궤도신설공사 | 2.45% | 1.57% | 4,411,000원 | 1.66% | 1.81% |
| 특수및기타건설공사 | 1.85% | 1.20% | 3,250,000원 | 1.27% | 1.38% |

■ 안전보건관리비 계상기준

계 상 기 준

제4조(계상기준) ① 건설공사발주자(이하 “발주자”라 한다)와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄ㆍ관 리하는자(이하 “자기공사자”라 한다)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재 료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품 의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다. 1. 대상액이 5억원 미만 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액 2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초 액을 합한 금액

제5조(계상방법 및 계상시기 등) ① 발주자는 원가계산에 의한 예정가격 작성시 제4조에 따라 안전 관리비를 계상하여야 한다.

- 자기공사자는 원가계산에 의한 예정가격을 작성하거나 자체 사업계획을 수립하는 경우에 제4조 에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 한다.

- 대상액이 구분되어 있지 않은 공사는 도급계약 또는 자체사업계획 상의 총공사금액의 70퍼센트 를 대상액으로 하여 제4조에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 한다.

- 발주자는 제1항 또는 제3항에 따라 계상한 안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰에 참가하 고자 하는 자에게 알려야 한다.

- 발주자와 수급인(“건설공사발주자로부터 해당 건설공사를 최초로 도급받은 자” 이하 같다)은 공 사계약을 체결할 경우 제1항 또는 제3항에 따라 계상된 안전보건관리비를 공사도급계약서에 별도로 표시하여야 한다.

8장 작성 및 확인자

8.1 작성자

8.2 확인자

8 작성 및 확인자

8.1 작성자

| 소 속 | 직 위 | 자 격 | 성 명 | 서 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFA | 대표이사 |  | 김영민 |  |
| SFA | 위원 |  | 이재혁 |  |

8.2확인자

| 소 속 | 직 위 | 자 격 | 성 명 | 서 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFA | 대표이사 |  | 김영민 |  |
| 삼성전자 |  |  |  |  |

별첨 #1 시공사 주의사항

1. 자재 양중작업 시 안전관리 기준

2. 건설기계 사용 시 안전관리 기준

3. 용접 용단 작업 시 안전관리 기준

4. 이동식비계 사용 시 안전관리 기준

5. 고소작업대 작업 시 안전관리 기준

6. 작업발판 설치 시 안전관리 기준

7. 이동식크레인 사용 시 안전관리 기준

8. 컨베이어 사용 시 안전관리 기준

# 1. 시공사 주의사항_1/2

| NO | 공종명 | 위험요소 | 위험요소 관리주체 | 반영사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기계·설비 공사 | 컨베이어 설치 및 점검 시 끼임/말림 위험 | 시공사 | “시스템비계 작업 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 2 |  | 컨베이어 위로 이동 시 추락 및 끼임 위험 | 시공사 | “낙하물 방지망 작업 시 안전관리 기 준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 3 |  | 현장 내 작업자 이동통로 미확보로 건 설기계 충돌 위험 | 시공사 | “흙막이공사(Earth Anchor) 작업 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계 획 수립 시 반영 |
| 4 |  | 2층 단부 구간 안전난간대 미설치로 작 업자 떨어짐 위험 | 시공사 | “흙막이공사(Earth Anchor) 작업 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계 획 수립 시 반영 |
| 5 |  | 용접·용단 작업 시 화재 및 폭발 위험 | 시공사 | “흙막이공사(Earth Anchor) 작업 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계 획 수립 시 반영 |
| 6 |  | 지게차 후진 시 작업자 충돌 위험 | 시공사 | “철골 설치 작업 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 7 |  | 지게차, 전동카 운행 시 과속으로 작 업자 충돌 위험 | 시공사 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 338조(지반 등의 굴착 시 위험방지) 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 8 |  | 고소작업대 작업 시 작업자 추락 및 협착 위험 | 시공사 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방 지) 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 9 | 전기공사 | 천정내부 작업 중 하부발판 설치 미흡 으로 추락 위험 | 시공사 | “작업발판 설치 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 10 |  | 고소작업 시 작업자 추락 위험 | 시공사 | “이동식 비계 사용 시 안전관리 기 준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |

# 1. 시공사 주의사항_2/2

| NO | 공종명 | 위험요소 | 위험요소 관리주체 | 반영사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 전기공사 | 고소작업대 작업 중 근로자 추락, 협착 위험 | 시공사 | “고소작업대 작업 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 12 |  | 개구부 구간 이동/작업 시 근로자 추 락위험 | 시공사 | “개구부 주변 작업 시 안전관리 기 준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 13 | 건설기계 | 이동식 크레인 인양작업 시 낙하 위험 | 시공사 | “자재 양중작업 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 14 |  | 지게차 자재하역 중 낙하 위험 | 시공사 | “건설기계 사용 시 안전관리 기준” 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |
| 15 | 기타 | 체인블록 인양작업 시 낙하 위험 | 시공사 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제96 조(작업도구 등의 목적 외 사용 금지 등) 참고하여 안전관리계획 수립 시 반영 |

1. 관련지침 및 자료

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제6장 제1절(하역작업 등에 의한 위험방지)

- KOSHA GUIDE C-99-2015(이동식 크레인 양중작업의 안전보건작업 지침)

2. 안전보건작업 사항

(1)줄걸이작업안전관리준 ①줄걸이작업시주의사항

- 정격하중 및 권상하중 확인

- 하물의 중량(질량) 및 중심위치 판단

- 줄걸이 용구의 강도와 길이가 적정한가를 확인

- 하물의 안전하게 고정시키기 위해 중심보다 약간 윗부분에 매단다 - 줄걸이용 와이어로프가 미끄러지지 않는 방법을 채택함.

- 매다는 각도는 원칙적으로 60°이하로 하고, 최대 각도는 90°이하를 유지한다. - 훅 해지장치의 기능을 확인한다.

(2) 줄걸이 작업방법 선정

- 자재의 형상에 따라 적합한 줄걸이 방법을 선정하여야 한다.

① 1줄 걸이

- 하물이 회전할 위험이 상존하며 회전에 의해 로프 꼬임이 풀려 약하게 될 수 있 음로 원칙적으로 적용을 금지함

- 1줄 걸이 시 가능한 아이부에 슬링을 통과시키지 말고 2줄을 꺽어서 걸면 하물이 안정됨.

② 2줄 걸이

-

긴

환봉

등의

줄걸이

작업

시

활용

③

3

줄

걸이

-

긴

환봉

등의

줄걸이

작업

시

활용

③

3

줄

걸이

- U자나 T자형의 형상일 때 적합

- 3점의 중심위치가 무게중심을 중앙으로 원중상에 등 간격이 되어야 함.

④ 십자(+) 걸이

- 사다리꼴의 형상 등에 적합

- 2본의 로프를 십자형으로 거는데 로프의 간격이 똑같도록 함

⑤ 중심이 치우친 하물의 줄걸이

- 하물의 수평유지를 위하여 주 로프와 보조로프이 길이가 다르게 함

- 무게중심 바로 위에 훅이 오도록 유도

- 좌우로프의 장력차 주의

(3) 달기보조기구 관리기준

① 와이어로프 점검기준

- 이음매가 있는 것

- 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10%이상인 것

- 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과한 것

- 꼬인 것

-

심하게

변형

또는

부식된

것

-

심하게

변형

또는

부식된

것

- 와이어로프 형상변형에 따른 점검

[소선 이탈]	[압 착]

[심강의 불거짐]	[플러스킹크]

| [스트랜드 함몰] | [스트랜드 이탈] |
| --- | --- |

[마이너스킹크]	[부풀림]

* 와이어로프 형상변형 시 와이어로프 교체

③ 슬링벨트 점검기준

- 표면이 닳아서 속의 흰부분이 보일 때

- 상처가 많이 보일 때

- 봉제실이 여러군데 끊어져 있을 때

- 슬링벨트의 두께가 1/3정도 각종 상처가 있을 때

- ④ 슬링벨트 점검방법

| 구 분 | 슬 링 벨 트 |  |
| --- | --- | --- |
| 슬링벨트 폐기기준 | - 봉재선의 풀어진 길이가 벨트의 폭보다 클 때 |  |
|  | - 봉재선의 풀어진 길이가 봉재부 길이의 | 20%를 넘을 때 |
|  | - 표면에 털모양이 일어난 경우 |  |
|  | -아이부의 봉재선이 풀어진 경우 |  |
|  | - 심한 손상이 있는 경우 |  |

3. 자재인양 안전작업 준수사항

(1)

줄걸이

안전관리

①

와이어로프의

종류

및

안전율

②

와이어로프의

단말부

클립

결속방법

(1)

줄걸이

안전관리

①

와이어로프의

종류

및

안전율

②

와이어로프의

단말부

클립

결속방법

③

와이어로프의

구성

및

측정방법

③

와이어로프의

구성

및

측정방법

④ 하물의 줄걸이 요령 및 방법

(2) 인양작업 안전관리기준

- 양중작업 시에는 신호수 및 관리감독자를 배치하고 작업 진행한다.

- 설비의 중량을 고려하여 충분한 인양능력을 갖춘 장비를 선정한다.

- 인양작업 간 자재의 낙하위험구역에는 출입을 통제한다.

- 인양작업 전 훅해지장치 확인

- 유동방지 및 근로자 충돌방지 갑작스러운 인양을 인한 부재의 유동을 방지하기 위해 로프가 뻗을 때까지 밑부분 이 미끄러지지 않게 서서히 들어 올린다. 인양물 하부로 근로자 출입하지 않도록 보 조로프(가이드로프)를 설치하고, 보조로프를 통해 설치 위치까지 유도하고 부재의 유 동이 멈춤을 확인하고 근로자 투입.

1. 관련지침 및 자료

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10절(차량계 하역운반기계), 제12절(건설기계)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서 작성 등)

- KOSHA GUIDE M-185-2015(지게차의 안전작업에 관한 안전보건작업지침)

2. 안전보건작업 사항

- 건설기계 사용 시 작업 장소의 지형 및 지반 상태 등의 조사 결과를 고려하여 사 용하는 기계의 종류 및 능력, 운행경로, 작업방법 등의 작업계획을 수립하여야 한다.

- 기계별 주 용도 외 사용을 제한하여야 한다.

- 전도, 전락 방지를 위해 노폭의 유지, 갓길의 붕괴방지, 지반의 침하방지 조치한다.

- 유자격 운전자를 배치하여야 한다.

- 폭풍, 폭우, 폭설 등의 악천후 시 작업을 중지하여야 한다.

- 유도자를 배치하여 작업을 유도하여야 하고 장비별 특성에 따른 일정한 표준방법 을 정하여 신호 및 기계의 작업 범위 내에 작업 관계자외 출입을 금지시켜야 한다.

- 작업 전 운전자 및 작업자 안전교육을 실시하여야 한다.

- 지정된 제한속도를 준수하여야 한다.

- 승차석 이외의 위치에 작업자가 탑승하지 않아야 한다.

- 운전위치를 이탈하는 경우 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 포크, 버킷, 디퍼 등 가장 낮은 위치 또는 지면에 내려 둘 것

- 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 거는 등 갑작스러운 주행이나 이탈을 방 지하기 위한 조치를 할 것

- 운전석을 이탈하는 경우 시동키를 운전대에서 분리시킬 것

(11) 차량계 건설기계에 전조등 및 암석 등 낙하로 운전자 재해 예방위해 헤드가드를 갖추어야 한다.

3. 건설기계 안전작업 준수사항

3.1 건설기계 작업

- 주행로의 지형, 지반 등에 의한 미끄러질 위험이 있는지 확인하여야 한다.

- 이상소음, 누수, 누유 또는 부품, 조작레버 등에 이상이 있는 경우에는 즉시 그 원인을 확인하고 정비하여야 한다.

- 정해진 주행속도를 지켜 운행하여야 한다.

- 언덕을 내려올 때에는 연료레버를 저속위치로 하고 엔진 브레이크를 사용한다.

- 고속선회 또는 암반과 점토 상에서의 급선 회시는 무한궤도가 벗겨지지 않도록 주 의한다.

- 내리막 경사지에서 방향전환을 할 때에는 브레이크가 충분히 걸리는 위치까지    레버를 옮겨야 한다.

- 주행 중 상부몸체가 선회하지 않도록 선회잠금장치를 확실히 잠가 두어야 한다.

- 기계가 전선 밑을 통과할 경우에는 유도자의 신호에 따르고, 저속으로 주행하며  노면 굴곡으로 인하여 붐(Boom)이나 로우프가 흔들려 전선에 접촉되지 않도록      전선과의 거리를 최소 2m이상 유지하여야 한다.

- 무한궤도 건설기계는 급하강 시 방향 전환을 하게 되면 반대방향으로 이동할 우려 가 있으므로 주의하여야 한다.

- 경사지에서 하중을 실은 채로 오르내릴 때에는 버켓을 낮추어야 한다.

- 장애물을 넘어갈 때에는 전도에 주의하며 속도를 줄이고 신중히 주행하여야 한다.

- 연약지반에서는 부등침하로 인해 기계가 전도되지 않도록 깔판 등으로 지반을 보 강한 다음 통과하거나 정차 시 아웃트리거를 설치하여야 한다.

3.2 건설기계 수리·점검 작업

- 수리·점검 작업 등을 하는 경우 붐·암 등이 갑자기 내려오는 것을 방지하기 위한 안전지주 또는 안전블록 등을 사용할 것

- 차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거작업을 하는 경우 작업순서 및 작업지휘자를 선정할 것

- 건설기계 수송 시 유의사항

- 건설기계는 원칙적으로 트레일러 등 전용 운반기계로 수송하여야 한다.

- 건설기계를 싣거나 내리는 작업은 평탄하고 견고한 장소에서 실시하여야 한다.

- 성토를 하여 건설기계를 싣거나 내리는 경우에는 다음 사항을 유의하여야 한다.

- 성토면의 폭은 건설기계의 폭을 고려하여 충분히 넓게 하여야 한다.

- 성토면의 경사는 가능한 완만하게 하여야 한다.

- 성토는 충분히 다져야 하며, 싣는 도중에 비탈면 붕괴로 기계가 전도되지 않도록 주의한다.

- 발판을 이용하여 싣거나 내리는 경우에는 다음 사항에 유의하여야 한다.

⓼ 기계의 중량에 충분히 견딜 수 있는 철제 판을 사용하고 운반기계에 확실하게 고정한다.

- 기울기는 10도 내지 15도 정도로 한다.

- 운반기계의 중심과 건설기계의 중심이 일치되게 하고 반드시 발판으로 오르내리게 한다.

- 발판은 건설기계가 오르내릴 때 휘어지지 않도록 각재 등으로 보강한다.

- 건설기계를 와이어로 끌어당겨 올릴 때에는 주위에 사람의 출입을 금지하여야한다.

3.3 건설기계 운송작업

- 싣거나 내리는 작업은 평탄하고 견고한 장소에서 할 것

- 발판을 사용하는 경우에는 충분한 길이·폭 및 강도를 가진 것을 사용하고 적당한 경사를 유지하여 견고하게 설치할 것

- 마대·가설대 등을 사용하는 경우에는 충분한 폭 및 강도와 적당한 경사를 확보할 것

4. 지게차 작업 준수사항

4.1 일반안전사항

- 적재하중을 준수하고 무리한 하역을 하지 않는다.

- 운전원의 시야를 확보하고 운전하여야 하고, 화물의 특성상 운전원의 시야를 가리 는 경우에는 전담 유도자의 지정된 신호방법에 따라 운전 한다. 유도자는 운전원의 시 야범위에 위치하고 특히, 지게차의 운행경로나 화물의 전도 예상범위 내에는 들어가지 않는다.

(3) 운전원은 운전 시 좌석안전띠를 착용하고 이탈 시 시동 키(Key)를 소지하여야 하 며 브레이크를 완전하게 걸고 변속레버를 중립으로 한 후 포크 등을 바닥 면에 내리 고 엔진을 정지시킨다.

(4) 지게차의 운행통로는 지반의 부등침하, 노면의 붕괴에 의한 전도·전락 위험이 없어야

야 하며 운행을 방해하는 장애물이 완전히 제거되어야 한다.

- 작업지휘자는 작업순서 및 작업방법을 정하고 작업을 지휘하며 작업을 행하는 장 소에는 근로자의 출입을 통제한다.

- 비포장도로, 좁은 통로 등에서는 급출발이나, 급정지, 급선회를 하지 않는다. 주행 시 10㎞/hr 이내로 운전한다.

- 작업 시 전조등 점등하여 주변 근로자 및 통행자에게 지게차의 존재를 상시 알려야 한다.

- 지게차 후면에는 길이 50cm 이상의 협착 방지봉을 2개 이상 부착하여야 한다.

- 지게차를 이용하여 화물을 싣거나 내리는 하역작업 장소는 평탄하고 하중을 충분 히 견딜 수 있는 장소여야 한다.

- 포크, 웨이트 등은 제작사의 기준에 적합한 것을 사용하고 불법개조를 금지한다.

- 팔레트 또는 스키드(Skid)는 적재 화물의 중량에 견디도록 충분한 강도를 가지고 심한 손상, 변형 또는 부식이 없는 것으로 선정한다.

- 팔레트에 적재되어 있는 화물은 안전하고 확실하게 적재되어 있는지를 확인하며 불안정한 적재 또는 화물이 무너질 우려가 있는 경우에는 밧줄로 묶거나 그 밖의 안 전조치를 한 후에 하역한다. 로프를 풀거나 덮개를 벗기는 작업을 행할 때에는 화물이 낙하할 위험이 없음을 확인 후 당해 작업을 하도록 한다.

- 지게차는 화물을 하역하는 장소에서는 감속으로 하고 화물에 접근 시 일단 정지 후 작업을 시행한다. 화물을 적재한 상태에서는 운전원이 절대로 지게차에서 내리거나 이탈해서는 안된다.

- 포크에 의해 지지되고 있는 화물 아래에 근로자가 출입하지 않도록 하고 화물적 재 상태에서 주행 시 포크를 30㎝ 이상으로 들어 올리거나 마스트를 앞으로 기울이지 않는다.

- 선회하는 경우에는 후륜이 바깥쪽으로 크게 회전하므로 사람이나 건물에 접촉 또 는 충돌하지 않도록 천천히 선회한다.

4.2 안전사고 예방

(1) 추락·낙하 방지

① 포크 위에서 작업을 하는 등 운전원 외 탑승을 금지한다.

② 하역 작업 시 자재 후면 등에 근로자가 없도록 한다

(2) 충돌·협착 방지

- 지게차 작업구역 내 출입 또는 지게차에 오르거나 뛰어내리지 않는다.

- 유도자를 배치하고 운전원은 유도자의 신호에 따른다.

- 이동시 작업자의 접근을 금지하고 경보음이 작동되어야 한다.

- 주행경로는 사전에 확인하고 충돌의 위험이 없도록 한다.

(3) 전도 방지

- 연약지반, 요철부분, 급선회 구간에서는 서행 운전을 한다.

- 경사진 곳을 내려갈 때는 후방운전을 하고 경사면을 따라 옆으로 향하여 주행하 거나 방향을 전환하지 않는다.

- 언덕, 경사지 등에는 운행 중 전도ㆍ전락의 위험이 없도록 가드레일을 적절하게 설치하거나 지게차를 유도하는 유도자를 배치한다.

(4) 정비 및 수리

① 지게차의 수리, 부품의 교체 등의 정비는 전문가에 의해서 수행한다.

② 이동이 가능한 지게차의 경우 현장 내 정비 및 보수를 금지한다. 단, 부득이한 경우(반출 후 수리가 불가능한 경우)에는 사전 승인 후 관리감독자 입회하에 시행한다.

③ 2항에 의해 작업을 실시하는 경우 포크 등의 불시 하강 방지를 위해 하중을 충 분히 견딜 수 있는 안전지주, 안전블럭 등을 사용한다.

4.3 안전장치 종류 및 기능

| 안전장치 | 기능 및 역할 | 사진 |
| --- | --- | --- |
| 전조등 및 후미등 | 어두운 장소에서 작업 시 안전도를 향상시 킬 목적으로 설치되는 조명장치 |  |
| 헤드가드 | 화물의 낙하, 비래에 대해 운전원을 보호하 기 위한 안전장치 |  |

| 안전장치 | 기능 및 역할 | 사진 |
| --- | --- | --- |
| 백레스트 | 마스트 후방에서 화물이 낙하되는 것을 방 지하는 장치 |  |
| 후진경보장치 | 후진시 경보음이 작동하여 후방 충돌을 방 지하는 장치 |  |
| 후방 카메라 | 지게차 후면에 설치되어 후진 시 근로자의 협착 및 충돌을 방지하는 장치 |  |
| 방향지시기 | 지게차의 이동방향을 미리 알려주는 표시장 치 |  |
| 후사경 | 지게차 측, 후면을 볼 수 있도록 운전실 측 면에 부착한 거울 |  |
| 좌석안전띠 | 작업 중 운전원이 좌석에서 이탈하는 것을 방지하는 안전장치 |  |

4.4 지게차 작업 시 준수사항

(1) 작업 시작 전 안전사항

① 작업 시작 전 지게차 주요 부분인 다음의 사항을 점검한다.

- 제동장치 및 조종장치 기능의 이상유무

- 하역장치 및 유입장치 기능의 이상유무

- 바퀴의 이상유무

- 전조등‧후미등‧방향지시기 및 경보장치 기능의 이상유무

지게차 점검표

- 지게차는 반드시 자격있는자 외의 운전을 금지한다.

- 포크 상승 상태에서 점검할 때에는 포크의 불시 하강에 대비해서 안전지주 및 또 는 안전블록을 사용한다.

(2) 운반작업 중 안전사항

- 운반 경로의 지형이나 상태 등을 사전에 파악하고, 화물 적재시 지상에 5~10cm 지점까지 들어 올린 후 일단 정지하고 이상이 없을 시 운행한다.

- 최대 적재하중을 초과하여 운반하지 않는다.

- 창고의 출입구, 건널다리 등 요철이 있는 곳에서는 세심한 주의를 하며 운전한다.

- 승차석 외의 위치에 근로자를 탑승시키지 않는다.

- 작업계획서에 따른 작업 지시를 준수하며, 운행 중 제한속도를 준수하여 운전한다.

작업계획서(예시)

⑥ 적재화물이 커서 시야를 가릴 경우는 유도자를 배치하고, 후진으로 서행한다.

⑦ 주정차할 때는 시동을 끄고, 핸드브레이크를 체우고 포크는 가장 낮은 곳에 위치 시킨다. 운전석 이탈 시에는 키를 빼서 지침한다.

5. 화물자동차 안전작업 준수사항

5.1 일반안전사항

- 제한속도를 설정하여 준수하고, 차량 넘어짐(전복) 방지조치를 실시한다.

- 차량의 시동을 끄고 보조 제동장치를 이용하여 확실하게 제동하며, 경사지 주차할 경우에는 구름방지조치를 실시한다.

- 유도자를 배치하고 신호방법을 지정하며, 적정 적재량을 초과하여 적재하는 것을 금지한다.

- 승착석이 아닌 적재함 등에 근로자 탑승 시에는 떨어짐방지 조치를 실시한다.

- 2m이상 높이에서 작업을 할 경우에는 안전한 승강설비를 설치하고 안전모를 착용한다.

- 화물 하역시 하적단의 중간에서 화물 빼기를 금지한다.

- 화물을 묶는 섬유로프는 사전에 점검한다.

- 화물 적재 시 편하중금지, 로포 등 화물 무너짐 또는 떨어짐 방지를 하고, 화물 적재시 운전자의 시야를 확보한다,

- 로프 풀기 작업이나 방수포를 씌우거나 걷는 작업을 할 경우 화물의 떨어짐 위험을 사 전에 제거하고 화물이 떨어지지 않도록 끝단부에서 안쪽으로 이동하면서 한다.

- 지휘자를 배치하고 작업 순서를 사전에 절정한다.

- 티이어 탈거 시에는 사전에 타이어 내부의 공기압을 완전히 제거한 후에 한다.

6. 굴삭기 안전작업 준수사항

6.1 굴삭기 작업 시 준수사항

(1) 작업 전 준수사항

- 관리감독자는 운전자의 자격면허(굴삭기 조종사 면허증)와 보험가입 및 안전교육 이수 여부 등을 확인하여야 한다. (무자격자 운전금지)

- 운전자는 굴삭기 운행 전 장비의 누수, 누유 및 외관상태 등의 이상 유·무를 확 인하여야 한다,

- 운전자는 굴삭기의 안전운행에 필요한 안전장치(전조등, 후사경, 경광등, 후진 시 경고음 발생장치 등)의 부착 및 작동여부를 확인하여야 한다.

- 운전자는 굴삭기는 비탈길이나 평탄치 않은 지형 및 연약지반에서 작업을 수행하 므로 작업 중에 발생할 수 있는 지반침하에 의한 전도사고 등을 방지하기 위하여 지 지력의 이상 유무를 확인하여야 하고, 지반의 상태와 장비의 이동경로 등을 사전에 확인하여야 한다.

- 운전자는 작업 지역을 확인할 때 최종 작업 방법 및 지반의 상태를 충분히 숙지 하여야 하며, 예상치 않은 위험 상황이 발견되는 경우에는 관리감독자에게 즉시 보 고하여야 한다.

- 운전자는 작업 반경 내 근로자 존재 및 장애물의 유·무 등을 확인하고 작업하여야 한다.

- 운전자는 작업 전 <그림 1>과 같은 퀵커플러 안전핀의 정상체결 여부를 확인하여 선택작업장치의 탈락에 의한 안전사고를 방지하여야 한다.

- 운전자는 장비의 안전운행과 사고방지를 위하여, 굴삭기와 관련된 작업을 수행 시 다음 사항을 준수하여야 한다.

㉠ 관리감독자의 지시와 작업 절차서에 따라 작업할 것

㉡ 현장에서 실시하는 안전교육에 참여할 것

㉢ 작업장의 내부규정과 작업 내 안전에 관한 수칙을 준수할 것

(1) 작업 중 준수사항

- 운전자는 제조사가 제공하는 장비 매뉴얼(특히, 유압제어장치 및 운행방법 등)을 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

- 운전자는 장비의 운행경로, 지형, 지반상태, 경사도(무한궤도 100분의 30) 등을 확인한 다음 안전운행을 하여야 한다.

- 운전자는 굴삭기 작업 중 <그림 2>와 같은 굴삭기 작업반경 내에 근로자의 유·무 를 확인하며 작업하여야 한다.

- 운전자는 조종 및 제어장치의 기능을 확인하고, 급작스런 작동은 금지하여야 한 다.

- 운전자가 작업 중 시야 확보에 문제가 발생하는 경우에는 유도자의 신호에 따라 작업을 진행하여야 한다.

- 운전자는 굴삭기 작업 중에 고장등 이상 발생 시 작업 위치에서 안전한 장소로 이 동하여야 한다.

- 운전자는 경사진 길에서의 굴삭기 이동은 저속으로 운행하여야 한다.

⑧ 운전자는 경사진 장소에서 작업하는 동안에는 굴삭기의 미끄럼 방지를 위하여 블 레이드를 비탈길 하부 방향에 위치시켜야 한다.

- 운전자는 경사진 장소에서 굴삭기의 전도와 전락을 예방하기 위하여 붐의 급격한 선회를 금지하여야 한다.

- 운전자는 안전벨트를 착용하고 작업을 하여야 한다.

- 운전자는 다음과 같은 불안전한 행동이나 작업은 금지하여야 한다.

㉠ 엔진을 가동한 상태에서 운전석 이탈을 금지할 것

㉡ 선택작업장치를 올린 상태에서 정차를 금지할 것

㉢ 버킷으로 지반을 밀면서 주행을 금지할 것

㉣ 경사진 길이나 도랑의 비탈진 장소나 근처에 굴삭기의 주차를 금지할 것

㉤도랑과 장애물을 횡단 시 굴삭기를 이동시키기 위하여 버킷을 지지대로의

사용을 금지할 것

㉥ 시트파일을 지반에 박거나 뽑기 위해 굴삭기의 버킷 사용을 금지할 것

㉦ 경사지를 이동하는 동안 굴삭기 붐의 회전을 금지할 것

㉧ 파이프, 목재, 널빤지와 같이 버킷에 안전하게 실을 수 없는 화물이나 재료를 운       반하거나 이동하기 위해 굴삭기의 버킷 사용을 금지할 것

- 운전자는 굴삭·상차 및 파쇄 정지작업 외 견인·인양·운반작업 등 목적 외 사용을 금지하여야 한다.

- 운전자는 작업 중 지하매설물(전선관, 가스관, 통신관, 상·하수관 등)과 지상 장애 물이 발견되면 즉시 장비를 정지하고 관리감독자에게 보고한 다음 작업지시에 따라 작업하여야 한다.

- 운전자는 굴삭기에서 비정상 작동이나 문제점이 발견되면, 작동을 멈추고 즉시 관 리감독자에게 보고하며, “사용중지” 등의 표지를 굴삭기에 부착하고 안전을 확인한 다 음 작업하여야 한다.

<그림 2>

(1) 작업 종료 시 준수사항

- 운전자는 굴삭기의 주차 위치는 통행의 장애 및 다른 현장 활동에 지장이 없는 안전한 장소 여부를 확인하여야 한다.

- 운전자는 굴삭기를 정지시키기 전에 굴삭기의 선택작업장치를 안전한 지반에 내 려놓아야 한다.

- 운전자는 굴삭기의 엔진을 정지하고, 주차브레이크를 밟은 다음 엔진 전환키를 제거하고, 창문과 문을 닫아 잠근 다음 운전석을 이탈하여야 한다.

1. 관련지침 및 자료

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2장 제2절(화기 등의 관리)

- KOSHA GUIDE F-1-2014(용접‧용단 작업 시 화재예방에 관한 안전보건작업지침)

2. 안전보건작업 사항

| ① 사업주는 통풍이나 환기가 충분하지 않은 장 소에서 화재위험작업을 하는 경우에는 통풍 또 는 환기를 위하여 산소를 사용해서는 아니 된다. | - 사업주는 작업시작 전에 제2항 각 호의 사항 을 확인하고 불꽃·불티 등의 비산을 방지하기 위 한 조치 등 안전조치를 이행한 후 근로자에게 화재위험 작업을 하도록 해야 한다 - 사업주는 화재위험작업이 시작되는 시점부터 종료될 때까지 작업내용, 작업일시, 안전점검 및 조치에 관한 사항 등을 해당 작업장소에 서면으 로 게시해야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시·반 복적으로 화재위험작업을 하는 경우에는 생략할 |
| --- | --- |
| ② 사업주는 가연성물질이 있는 장소에서 화재 | 수 있다. |
| 위험작업을 하는 경우에는 화재예방에 필요한 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1) 작업 준비 및 작업 절차 수립 2) 작업장 내 위험물의 사용·보관 현황 파악 3) 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방 호조치 및 소화기구 비치 - 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등비산방지조치 - 인화성 액체의 증기 및 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치 - 작업근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치 | ⑤ 사업주는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 장소에서 용접·용단 작업을 하도 록 하는 경우에는 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 사업장 내근로자의 대피를 유도하는 업 무만을 담당하는 화재감시자를 지정하여 용접·용 단 작업 장소에 배치하여야 한다. 다만, 같은 장 소에서 상시·반복적으로 용접·용단작업을 할 때 경보용 설비·기구, 소화설비 또는 소화기가 갖추 어진 경우에는 화재감시자를 지정·배치하지 않을 수 있다. - 작업반경 11미터 이내에 건물구조 자체나 내 부에 가연성물질이 있는 장소 - 작업반경 11미터 이내의 바닥 하부에 가연성 물질이 11미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소 - 가연성물질이 금속으로 된 칸막이ㆍ벽ㆍ천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발화될 우려가 있는 장소 ⑥ 사업주는 배치된 화재감시자에게 업무 수행 에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구 및 방연 마스크 등 대피용 방연장비를 지급하여야 한다. |

3. 화기작업 안전작업 준수사항

3.1 일반안전사항

- 용접 및 용단작업은 정비실 또는 가연성, 인화성 물질이 없는 내화건축물 내에서 와 같은 화재안전지역에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

- 용접 및 용단작업을 안전한 지역으로 옮겨서 실시할 수 없을 경우에는 가연성물질 의 제거 등 그 지역을 화재안전지역으로 만들어야 한다.

- 위험물질을 보관하던 배관, 용기, 드럼에 대한 용접․용단 작업 시에는 내부에 폭발 이나 화재위험물질이 없는 것을 확인한다.

- 불티 비산거리 내에는 기름, 도료, 걸레, 내장재 조각, 전선, 나무토막 등 가연성물 질과 폐기물 쓰레기 등이 없도록 바닥을 청소하여야 한다.

- 불티가 인접지역으로 비산하는 것을 방지하기 위해 작업장소에서 불티 비산거리내 의 벽, 바닥, 덕트의 개구부 또는 틈새는 빈틈없이 덮어야 한다.

- 바람의 영향으로 용접 및 용단불티가 운전 중인 설비근처로 비산할 가능성이 있을 때에는 작업을 실시하지 않아야 한다.

- 예상되는 화재의 종류에 적합한 소화기를 작업장에 비치해야 하며 주위에 소화전 이 설치되어 있으면, 즉시 사용할 수 있도록 준비해야 한다.

- 그리스, 유류, 인화성 또는 가연성 물질이 덮여 있는 표면에서 용접을 해서는 안된다.

- 통풍, 냉각 그리고 옷에 묻은 먼지를 털어내기 위해 산소를 사용해서는 안된다.

- 용접작업자는 내열성의 장갑, 앞치마, 안전모, 보안경 등의 보호구를 착용해야한다.

- 폭발물 혹은 가연성 물질을 담은 용기에 용접․용단작업을 실시해서는 안된다. 단, 부득이 용접․용단작업을 실시할 경우에는 용기 내를 불활성가스로 대체한 후에 실시한다.

- 용접·용단 작업 장소에 근접하여 다른 작업을 하거나 통행하는 작업자의 위험을 예방하기 위하여 작업구역 설정, 출입통제용 안전울 설치, 화기 작업 경고표지 설치 등의 조치를 하여야 한다.

3.2 화재감시자 임무

- 화기작업 시 발생할 수 있는 잠재적인 유해·위험 요인에 대해 숙지하고 있어야 한다.

- 화재감시인은 즉시 사용할 수 있는 소화설비를 갖추고 그 사용법을 숙지하여 화재 를 진화할 수 있어야 하며 주위 인근 소화설비의 위치를 확인하여야 한다.

- 화재 등 비상사태 발생 시 필요한 가용한 통신 수단을 지니고 있어야 하며 비상 연락망을 숙지 및 비상경보설비를 작동할 수 있어야 한다

- 화재감시인은 용접․용단 작업이 끝난 후 30분이상 계속하여 화재가 발생하지 않음 을 확인하여야 한다.

3.3 화기작업 전 점검내용

- 시공관리자는 화기작업에 필요한 기계·기구 및 위험물의 반입시 적격품 여부를 인 하여야 한다.

- 시공관리자는 화기작업 주변의 인화물 및 가연물 등의 제거 여부, 불티비산 방지 포 및 소화기의 비치 등을 확인하여야 한다.

- 시공관리자는 화기작업 의해 화재, 폭발 등의 위험에 노출될 수 있는 작업장 주변 의 출입금지 조치여부를 인하여야 한다.

3.4 가스용기 취급 시 안전사항

(1) 가스용기 취급 시 일반사항

- 위험장소, 통풍이 안되는 장소에 보관, 방치하지 않는다.

- 직사광선을 받지 않는 장소로서 저장소의 온도는 40℃ 이하로 유지한다.

- 충격을 가하지 않도록 하고 충격에 대비하여 방호울 등을 설치한다.

- 건설현장이나 설비공사시는 용기고정장치 또는 끌차를 사용한다.

- 운반시 캡을 씌워 충격에 대비하고 전도 및 충격을 주지 않는다.

- 밸브는 서서히 열어 갑자기 가스가 분출되지 않도록 한다.

- 사용 중인 용기와 사용 전 용기를 명확히 구별하여 보관한다.

| 가스용기 취급방법 |  |
| --- | --- |

(2) 산소용기 취급 시 준수사항

- 산소용기의 밸브, 조정기 등에 기름이 묻지 않게 한다.

- 다른 가스에 사용한 조정기, 호스 등을 그대로 다시 사용하지 않는다.

- 산소용기속에 다른 가스를 혼합하지 않는다.

- 산소는 조연성 가스이므로 특히 기름과 그리스에 접근시키지 않는다.

- 산소와 아세틸렌용기는 각각 별도로 저장한다.

- 전도 및 충격을 주지 않는다.

- 크레인 등으로 운반할 때는 로프나 와이어 등으로 매지 말고 반드시 철재상자 등 견고한 상자에 넣어 운반한다.

| 가스용기 운반방법 |  |
| --- | --- |

(3) 아세틸렌용기 취급 시 준수사항

- 반드시 세워서 사용한다.

- 전도 및 충격을 주지 않는다.

- 압력조정기와 호스 등의 접속부에서 가스누출 여부를 항상 점검한다.

- 불꽃과 화염 등의 접근을 막고 사용하고, 빈 용기는 즉시 반납한다.

- 가스출구는 완전히 잠궈 잔여 아세틸렌이 새어 나오지 않도록 한다.

3.5 가스용접 작업 시 준수사항

- 호스 등의 접속부분은 호스밴드, 클립 등의 안전한 호스연결기구를 사용하여 확실 하게 조인다.

- 가스공급구의 밸브, 콕크에는 여기에 접속된 가스 등의 호스를 사용하는 자의 명 찰을 부착하는 등 오동작을 방지하기 위한 조치를 한다.

- 용단작업 시 산소의 과잉방출로 인한 화상을 예방하기 위하여 충분히 환기시킨다.

- 작업을 중단하거나 작업장을 떠날 때에는 공급구의 밸브, 콕크를 반드시 잠근다.

- 작업중지 시에는 가스호스를 해체하거나 환기가 충분한 장소로 이동한다.

- 가스용기는 열원으로부터 멀리 떨어진 곳에 세워서 보관하고 전도방지조치를 한다.

- 적절한 보안경을 착용한다.

- 산소밸브는 기름이 묻지 않도록 한다.

- 가스호스는 꼬이거나 손상되지 않도록 하고 용기에 감아서 사용하지 않는다.

- 가스호스의 길이는 최소 3 m이상 되도록 한다.

- 호스를 교체하고 처음 사용하는 경우, 사용 전에 호스내의 이물질을 깨끗이 불어 낸다.

- 토치와 호스연결부 사이에 역화방지를 위한 안전장치를 설치한다.

- 작업하기 전에 안전기와 산소조정기의 상태를 점검한다.

- 토치점화는 조정기의 압력을 조정하고 먼저 토치의 아세틸렌 밸브를 연 다음에 산소 밸브를 열어 점화시키며, 작업후에는 산소밸브를 먼저 닫고 아세틸렌 밸브를 닫 는다.

- 토치내에서 소리가 날 때 또는 과열되었을 때는 역화에 주의한다.

- 아세틸렌의 사용 압력은 0.1 MPa 이하로 한다.

- 작업이 끝난 후 가스의 누설여부를 확인한다.

- 용접 이외의 목적으로 산소를 사용하지 말아야 한다.

- 산소용 호스와 아세틸렌용 호스는 색으로 구별된 것을 사용한다.

- 산소압력은 아세틸렌가스가 산소배관으로 역류해 들어오는 것을 막기 위해 항상 충분히 높은 상태를 유지해야 한다.

- 작업장소를 이탈할 때에는 주위에 불티가 남아 있는지 확인하고 토치와 호스는 공기가 잘 통하는 곳으로 이동시켜 보관한다.

- 토치 사용 시에는 반드시 호스와 각 조임부의 누출을 점검한다.

호스와 조임부 점검사례

- 작업종료 후 토치와 호스를 철거, 지정장소에 보관한다.

3.6 전기용접작업 시 준수사항

- 용접봉 홀더는 용접봉에 전달되는 최대 정격전류를 안전하게 통전할 수 있어야 한다.

- 작업중단 또는 종료로 작업장소를 떠날 때에는 용접봉 홀더에서 용접봉을 제거한다.

- 케이블은 최대 전류에 적합한 것을 사용해야 한다.

- 차량이나 중량물이 지나갈 염려가 있는 통로나 교차로 등에는 케이블을 걸어 두거 나 파이프, 앵글 등으로 보호해야 한다.

- 케이블은 단선이나 피복의 손상, 충전부의 노출부분이 없어야 한다.

- 용접기를 사용하지 않을 때에는 용접봉 홀더가 작업장 또는 물체에 전기적으로 접 촉되지 않도록 한다.

- 용접기를 이동시킬 때 또는 일정시간 작업을 중단할 때에는 전원스위치를 차단한다.

- 용접봉은 항상 방습조치를 강구하여 건조한 상태로 유지하여야 한다.

- 작업 종료시 아직 사용하지 않은 용접봉은 반드시 반환해야 한다.

- 용접기용 전원개폐기의 설치장소 주변에는 가연성 물질이 없어야 한다.

- 용접기용 전원개폐기는 기둥, 벽 등에 견고하게 부착하고 접지하여야 한다.

- 용접기용 접지는 기계적 손상 및 우발적인 분리가 발생하지 않도록 보호해야 한다.

- 감전보호를 위하여 자동전격방지기를 사용한다.

3.7 화기작업 중 점검내용

- 시공관리자는 화기작업이 계획대로 이행되는지 확인해야 한다

- 시공관리자는 필요시 적격성을 갖춘 자를 지정하여 화기작업 시 불티 비산에 의한 화재 감시업무를 수행하도록 해야 한다

3.8 화기작업 종료 후 점검내용

협력회사는 화기 작업 중 불티 사용작업은 작업 종료 후 30분간 잔여 불티를 확인해 야 하며, 화기의 열이 작업 종료 후에도 남아 있는 경우에는 열기가 제거됨을 확인하 여야 한다.

  - 재해발생 원인 및 안전대책

| 구 분 | 주 요 원 인 | 안 전 대 책 |
| --- | --- | --- |
| 화 재 | 불꽃비산 | - 불꽃받이나 방염시트를 사용한다. - 불꽃비산구역내 가연물을 제거하고 정리․정돈한다. - 소화기를 비치한다. |
|  | 열을 받은 용접부분의 뒷면에 있는 가 연물 | -용젖부 뒷면을 점검한다 -작업종료후 점검한다. |
| 폭 발 | 토치나 호스에서 가스누설 | - 가스누설이 없는 토치나 호스를 사 용한다. - 좁은 구역에서 작업할 때는 휴게시 간에 토치를 공기의 유통이 좋은 장소에 둔다. - 호스접속시 실수가 없도록 호스에 명찰을 부착한다. |
|  | 드럼통이나 탱크를 용접, 절단시 잔류 가연성 가스 증기의 폭발 | - 내부에 가스나 증기가 없는 것을 확 인한다. |
|  | 역 화 | - 정비된 토치와 호스를 사용한다. - 역화방지기를 설치한다. |
| 화 상 | 토치나 호스에서 산소 누설 | - 산소누설이 없는 호스를 사용한다. |
|  | 산소를 공기대신으로 환기나 압력 시 험용으로 사용 | - 산소의 위험성 교육을 실시한다. - 소화기를 비치한다. |

1. 관련지침 및 자료

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 68조(이동식비계)

- KOSHA GUIDE C-28-2018(이동식비계 안전보건작업지침)

2. 안전보건작업 사항

| ① 이동식비계의 바퀴에는 뜻밖의 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크·쐐 기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거 (outrigger)를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것 | - 승강용사다리는 견고하게 설치할 것 - 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안 전난간을 설치할 것 - 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 딛고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것 - 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것 |
| --- | --- |

3. 이동식비계 안전작업 준수사항

3.1 일반안전사항

- 작업발판에는 3인 이상이 탑승하여 작업하지 않도록 하여야 한다.

- 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 딛고 작업을 하 거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업하지 않아야 한다.

| 작업발판 설치상태 |  |
| --- | --- |

- 이동식 비계의 발바퀴에는 뜻밖의 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하 여 브레이크·쐐기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 이동식 비계의 일부를 견고한 시설 물에 고정하거나 아웃트리거(outrigger)를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

| 발바퀴 제동장치 | 아웃트리거 설치상태 |
| --- | --- |

- 이동식비계에는 최대적재하중 등의 안전표지를 잘 보이는 위치에 부착하여야 한다.

- 비계의 최대높이는 밑변 최소 폭의 4배 이내로 한다.

- 작업발판, 주틀, 발바퀴, 안전난간 등의 부재 이음부, 교차부는 사용 중 쉽게 탈 락하지 않도록 결합하여야 한다.

- 이동식 비계는 가능한 작업장소 가까이에 설치하여야 한다.

- 주틀 외부에 승강로가 설치된 이동식 비계에서는 전도를 방지하기 위하여 같은 면으로 동시에 2인 이상이 승강하지 않아야 한다.

- 근로자는 안전모, 안전대 등 개인보호구를 철저히 착용하여야 하며, 근로자가 탑 승한 상태에서 이동식 비계를 이동시키지 말아야 한다.

- 주틀에는 발판간격이 동일한 사다리(폭: 30cm 이상, 발판간격 : 40cm 이하)를 설치하거나, 계단(경사 50°이하, 폭 35cm 이상)을 설치하여야 한다.

- 승하강 사다리를 비계 내부에서 이동할 수 있도록 개폐형 작업발판 설치하여야 한다.

1. 관련지침 및 자료

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 (고소작업대 설치 등의 조치)

- KOSHA GUIDE C-74-2015(건설공사의 고소작업대 안전보건작업지침)

2. 안전보건작업 사항

| ① 사업주는 고소작업대를 설치하는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 것을 설치하여야 한다. - 작업대를 와이어로프 또는 체인으로 올리거 나 내릴 경우 에는 와이어로프 또는 체인이 끊 어져 작업대가 떨어지지 아니하는 구조여야 하 며, 와이어로프 또는 체인의 안전율은 5 이상 일 것 - 작업대를 유압에 의해 올리거나 내릴 경우 에는 작업대를 일정한 위치에 유지할 수 있는 장치를 갖추고 압력의 이상 저하를 방지할 수 있는 구조일 것 - 권과방지장치를 갖추거나 압력의 이상상승 을 방지할 수 있는 구조일 것 - 붐의 최대 지면경사각을 초과 운전하여 전 도되지 않도록 할 것 - 작업대에 정격하중(안전율 5이상)을 표시할 것 6. 작업대에 끼임·충돌 등 재해를 예방하기 위 한 가드 또는 과상승방지장치를 설치할 것 7. 조작반의 스위치는 눈으로 확인할 수 있도 록 명칭 및 방향표시를 유지할 것 | ④ 사업주는 고소작업대를 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. - 작업자가 안전모·안전대 등의 보호구를 착용 하도록 할 것 - 관계자가 아닌 사람이 작업구역에 들어오는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것 3. 안전한 작업을 위하여 적정수준의 조도를 유지할 것 - 전로(電路)에 근접하여 작업을 하는 경우에 는 작업감시자를 배치하는 등 감전사고를 방지 하기 위하여 필요한 조치를 할 것 - 작업대를 정기적으로 점검하고 붐·작업대 등 각 부위의 이상 유무를 확인할 것 - 전환스위치는 다른 물체를 이용하여 고정하 지 말 것 - 작업대는 정격하중을 초과하여 물건을 싣거 나 탑승하지 말 것 - 작업대의 붐대를 상승시킨 상태에서 탑승자 는 작업대를 벗어나지 말 것. |
| --- | --- |
| ② 사업주는 고소작업대를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. - 바닥과 고소작업대는 가능하면 수평을 유지 하도록 할 것 - 갑작스러운 이동을 방지하기 위하여 아웃트 리거 또는 브레이크 등을 확실히 사용할 것 ③ 사업주는 고소작업대를 이동하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. - 작업대를 가장 낮게 내릴 것 - 작업대를 올린 상태에서 작업자를 태우고 이동하지 말 것. - 이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무 등을 확인할 것 | ` |

3. 고소작업대 안전작업 준수사항

3.1 일반안전사항

- 안전작업계획서 작성 시에는 고소작업대의 종류, 작업의 경로 및 방법, 지면상태 및 안전장치, 주요 구조부, 와이어로프 등의 점검사항을 포함하여야 한다.

- 작업계획서 내용에는 위험성평가 지원시스템 참고하여 위험성평가를 수행하고, 그 결과를 고려하여 안전대책을 수립하여야 한다.

- 사용 장비는 위험기계․기구의 안전인증 고시 제17조(제작 및 안전기준)에 의한 안 전인증 여부를 확인하여야 한다.

- 장비의 조작스위치 및 전기장치 표시부의 훼손 여부를 확인하여야 한다.

- 과부하방지장치 등 안전장치의 장착여부를 확인하고, 안전인증기관(구 검정기관)의 인증 합격 여부를 확인하여야 한다.

- 고소작업대 장비의 구조부의 임의 변경을 금지하고, 용접 및 균열 상태를 확인한다.

- 고소작업대 주요 구조부 변경시 안전인증을 받아 안전성을 확보하여야 한다.

- 작업대 측면에는 바닥면으로부터 10㎝ 이상의 높이로 발끝막이판 등을 설치하여 작업공구 및 자재 등의 낙하로 인한 재해를 예방하여야 한다.

- 고소작업대 지브․작업대 등 각 부위의 이상 유무를 정기적으로 점검하여야 한다.

- 작업구역 내에 관계근로자외의 출입을 통제하여야 한다.

- 아웃트리거는 충분한 지지력 확보를 위한 조치 후에 받침판을 사용하여 설치한다.

3.2 작업 전 점검사항

- 작업지휘자를 지정하여 작업계획에 따른 작업을 지휘하도록 하여야 한다.

- 고소작업대 작업 전에 근로자에게 작업계획, 안전수칙 등에 대하여 안전 교육을 실시하여야 한다.

- 와이어로프 손실 및 구조의 임의 개조 여부를 학인하고, 안전장치의 설치 및 작동 상태를 확인하여야 한다.

- 고소작업대의 전도를 방지하기 위하여 수평도를 확인하고, 아웃트리거를 설치한 위치의 지반상태를 점검하여야 한다.

- 고소작업대 작업시 안전한 작업을 위한 작업장내 적정 조도(75Lux이상)를 유지하 여야 한다.

- 조작스위치의 오작동을 방지하기 위하여 오조작 방지용 안전커버를 설치하여야 한다. 작업대 모든 측면에는 물체나 사람이 낙하 또는 추락하지 않도록 안전난간 등의 설치상태를 확인하여야 한다.

- 충전전로의 인근 작업 시에는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조(충전전로 인 근에서의 차량․기계장치 작업) 규정에 따라 고소작업대를 충전전로의 충전부로부터 충 분한 이격거리를 유지하였는지를 확인하여야 한다.

3.3 안전장치 종류 및 기능

| 안전장치 | 기능 및 역할 | 사진 |
| --- | --- | --- |
| 비상안전장치 | 동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대 를 빠져 나올수 있는 위치로 작업대를 복귀 시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치 |  |
| 비상정지장치 | 고소작업시 위험 및 돌발상황에서 모든 작 동을 멈추게 하는 장치(상·하부에 설치되어 있으며 머리부분이 돌출된 적색 버튼형 스 위치) |  |
| 권과방지장치 (과상승방지장치) | 불시에 과 상승으로 천장 구조물과 작업대 사이에 끼이는 사고를 방지하기 위한 장치 (안전바, 리미트 S/W, 근접센서 등) |  |
| 자동안전장치 | 차대 이동시 작업대의 운반위치에서 작업대 가 벗어나면 주행속도를 자동으로 제한하거 나, 차단이 되도록 하는 장치 |  |
| 과부하방지장치 | 정격 하중의 120%를 초과하는 하중이 작업 대에 적재 경우 경보와 함께 적색 점멸등이 작동되며 작업대의 작동이 정지되는 안전장치 |  |
| 전도방지장치 | 차대의 최대 허용 경사도를 벗어나는 경우 전도 되지 않고 안정한 상태가 유지되도록 수평감지센서 (아웃트리거 슬라이드 박스 하 단에 위치) 정상설치 여부(지면 접촉 상태) 확인 가능 |  |

  - 작업 중 안전수칙

- 근로자가 임의로 안전장치를 제거하거나 기능 해제를 하여서는 안된다.

- 작업대 위에서 작업 중에 근로자는 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하여야 하며, 안전대 부착 설비는 작업대 이외의 곳에 설치하여야 한다.

| 안전대 착용 설치사례 |  |
| --- | --- |

- 고소작업대의 계획된 작업반경 및 정격하중을 준수하여 작업을 하여야 한다.

- 연약지반에 고소작업대를 설치할 때는 충분한 지지력을 확보하여 침하 및 전도 방 지를 위한 조치를 하고 아웃트리거는 타이어가 지면에서 뜨도록 설치하여야 한다.

- 작업대가 상승한 상태에서는 작업대의 수평을 유지하기 위해 중량물의 자재 등을 적재하지 않도록 하여야 한다.

- 작업 중에 작업대의 안전난간 해체를 금지하고, 탑승 후에 출입문을 고정 하여야 한다.

| 출입문 설치사례 |  |
| --- | --- |

- 경사지에서 작업시에는 차량 앞면이 경사면 아래를 향하도록 하고, 바퀴에 고임목 을 설치하여야 한다.

- 고소작업대를 인양 또는 양중용으로 사용하는 등 목적 이외의 사용을 금지하여야 한다.

- 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제37조(악천후 및 강풍 시 작업중지) 또는 제383조(작업의 제한) 의 기준을 준용하여야 한다.

- 추락재해예방을 위하여 작업대 상부 안전난간 위에 올라서서 작업하지 않아야 한다.

- 고소작업대에서 용접 작업시 불티의 비산방지조치, 소화기 등을 비치하고, 하부에 화재감시인을 배치하여야 한다.

- 충전전로의 인근 작업시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조(충전전로 인근에 서의 차량․기계장치 작업)를 준수하고, 감시인을 배치하여 고압선에 접촉하지 않도록 하여야 한다.

- 고소작업대의 이동시 다음사항을 준수하여야 한다.

- 작업대를 가장 낮게 하강하여 이동하여야 한다.

- 작업대가 상승한 상태에서 근로자를 태우고 이동하지 않도록 하여야 한다. 다만, 이동 중 전도 등의 위험예방을 위하여 유도자를 배치하고 짧은 구간을 이동하는 경 우에는 그러하지 않다.

- 이동 시 통로의 요철상태 및 장애물의 유무를 확인한 후 전도 등의 위험방지를 위하여 유도자를 배치하고, 운전자는 전방 시야가 확보된 상태로 유도자의 지시에 따라 이동하여야 한다.

3.5 작업 종료 시 안전수칙

- 기동 스위치는 뽑아서 작업책임자가 보관하고 관리를 하여야 한다.

- 비탈면은 고임목을 설치하고, 주차브레이크를 확실히 제동하여야 한다.

- 작업대 내에 자재 또는 기타 공구의 적재를 금지하여야 한다.

관련지침 및 자료

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지) 제56조(작업발판의 구조)

- KOSHA GUIDE C-08-2015(작업발판 설치 및 사용 시 안전보건작업지침)

2. 안전보건작업 사항

- 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용하여야 한다.

- 근로자가 작업발판 고정용 못, 철선 및 볼트 등에 걸려 넘어지지 않도록 조치하여 야 한다.

- 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 때에는 위험방지에 필요한 조치를 하여야 한다.

- 작업발판을 해체 시 그 주변에는 관계자 외 출입을 금지시킨다.

- 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치하여야 한다. 다만 작업여건상 안전 난간을 설치하는 것이 곤란하거나 임시로 손잡이를 해체하는 경우에 방망을 치거나 근로자에게 안전대를 사용하게 하는 등 추락에 의한 위험방지조치를 할 때에는 그러 하지 아니하다.

- 안전난간에 관련된 제반 규정은 안전보건규칙에 준한다.

3. 작업발판 설치작업 준수사항 3.1 작업발판의 구조 및 설치기준 강재 작업발판은 작업대, 통로용 작업발판 및 작업계단으로 구분되며 작업자의 통로 및 작업공간으로 사용되는 발판이다.

(1) 작업대 설치기준

- 작업대는 바닥재를 수평재와 보재에 용접하거나, 절판가공 등에 의하여 일체화된 바닥재 및 수평재에 보재를 용접한 것이어야 한다.

- 걸침고리 중심 간의 긴 쪽 방향의 길이는 185㎝이하 이어야 한다.

- 바닥재의 폭은 24㎝ 이상 이어야 한다.

- 2개 이상의 바닥재를 평행으로 설치할 경우에 바닥재간의 간격은 3㎝ 이하이어 야 한다.

- 걸침고리는 수평재 또는 보재에 용접 또는 리벳 등으로 접합하여야 한다.

- 바닥재의 바닥판(디딤판)에는 미끄럼방지조치를 하여야 한다.

- 작업대는 재료가 놓여 있더라도 통행을 위하여 최소 20㎝ 이상의 공간을 확보하 여야 한다.

⓼ 작업대에 설치하는 발끝막이판은 높이 10㎝ 이상이 되도록 한다.

⑨ 작업대 또는 통로용 작업발판을 경사지게 설치할 경우에는 30° 이내로 설치하여 야 한다.

작업발판 설치사례

2) 통로용 작업발판 설치기준

- 강재 통로용 작업발판은 바닥재와 수평재 및 보재를 용접 또는 절곡 가공등 기계 적 접합에 의한 일체식 구조이어야 한다.

- 알루미늄 합금재 통로용 작업발판은 바닥재와 수평재 및 보재를 압출 성형이나 용접 또는 기계적 접합에 의한 일체식 구조이어야 한다.

- 통로용 작업발판의 너비는 20cm 이상이어야 한다.

- 바닥재가 2개 이상으로 구성된 것은 바닥재 사이의 틈 간격이 3cm 이하이어야 한다.

- 바닥재의 바닥판에는 미끄러짐 방지 조치를 하여야 한다.

3) 작업계단 설치기준

- 지지대, 계단발판 또는 걸침고리는 용접 또는 절곡 가공 등 기계적 접합에 의한 일체식 구조이어야 한다.

- 단 높이는 24cm 이하이어야 하고, 일정한 간격으로 부착 고정된 구조이어야 한다.

③ 계단의 단 너비는 35cm 이상이어야 하며, 일정한 간격으로 부착 고정된 구조 이어야 한다.

- 계단의 지지대는 비계 등에 견고하게 고정되어야 한다.

- 계단발판은 항상 건조상태를 유지하고 미끄러짐 방지효과가 있는 것이어야 하며, 물건을 적치하거나 방치하지 않아야 한다.

(6) 계단의 끝단과 만나는 통로나 작업발판의 측면이 개방될 경우에는 안전난간을 설치하여야 한다.

4) 기타 작업발판 설치기준

(1) 달(달대) 비계용 발판

- 작업발판은 폭을 40㎝ 이상으로 하고 틈새가 없도록 한다.

- 작업발판의 재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 비계의 보 등에 연결하거나 고정 하여야 하고, 난간의 설치가 가능한 구조의 경우에는 안전난간을 설치한다.

③ 달기와이어로프ㆍ달기체인ㆍ달기강선 또는 달기섬유로프는 한 쪽 끝을 비계의 보 등에 다른 쪽 끝을 내민보ㆍ앵커볼트 또는 건축물의 보 등에 풀리지 않도록 설치한다.

(2) 말비계형 발판

- 작업발판은 충분히 넓이를 확보하고 3점 이상 고정하여야 한다.

- 작업발판 설치 높이는 수직고 1.2m 미만 이어야 한다.

- 작업발판의 돌출길이는 5～10㎝ 이내로 하며 각각의 각주 사다리는 벌어짐을 방 지하기 위한 활동방지조치를 하여야 한다.

- 지주 부재와 수평면과의 기울기를 75〫이하로 하고, 지주 부재와 지주 부재 사이를 고정시키는 보조 부재를 설치하여야 한다.

- 말비계에 사용되는 작업발판은 KS F 8012 또는 방호장치 의무안전인증기준에 적합하여야 한다.

3.2 작업발판 사용 시 준수사항

(1) 작업발판 사용 시  작업발판 점검계획을 수립하여 당해 작업 시작 전에 작업발판 에 대한 점검을 실시한 후 점검내용을 당해 작업장에 게시하고 작업발판 주변에 지적 된 내용을 표시하여 작업발판을 사용하는 근로자가 점검내용을 확인 할 수 있도록 하 여야 한다.  ① 점검일시

- 점검범위

- 각 항목별 점검내용

- 점검자 및 확인자 지정

- 이상 여부에 대한 조치 방법

- 기타 필요한 사항

- “(1)”항에 따른 점검결과 설치된 작업발판이 안전기준에 부합되지 않을 때에는 근 로자가 그 작업발판을 사용하기 전까지 개선하여야 한다.

- 작업발판의 최대적재하중 및 각 재료별 최대적재수량을 비계의 구조에 따라 정한 후 그 내용을 게시하여 근로자가 확인 할 수 있도록 하고 이를 초과하여 적재하여서 는 아니된다.

(5) “작업발판 사용 시 준수해야 할 주요사항” 내용을 게시하여 근로자로 하여금 준수 토록 하여야 한다.

- 관련지침 및 자료

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10절 제3관(이동식 크레인)

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서 작성 등)

-  KOSHA GUIDE C-69-2012(이동식 크레인 안전보건작업지침)

2. 안전보건작업 사항

2.1 일반사항

- 사용하는 장비의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법, 안전점검 사항 등을 확인하고 인양작업계획서를 수립하여야 한다.

- 이동식 크레인은 정격하중 이상으로 작업할 경우에 전도하거나 크레인 부재가 손 상될 수 있으므로 설계기준, 장비 매뉴얼과 제원표, 인양능력표를 확인하여야 한다.

- 이동식 크레인의 작업 조건에 따라 정격하중이 변화될 수 있기 때문에 사용자가 임의로 인양 능력의 표를 변경하거나 장비를 개조하여서는 안된다.

- 과부하방지장치, 권과방지장치 등 방호장치에 대하여 인증기관(검정기관)의 인증 합격 여부를 확인하여야 한다.

- 작업장소의 지반조사를 실시하여 최대 작용하중에 대응할 수 있는 지지력이 확보 되었는지 검토하고, 지지력이 부족할 경우 지반 보강 조치를 하여야 한다.

- 운전원 또는 근로자가 잘 보이는 위치에 정격하중표지를 부착하여야 한다.

- 현장의 지반 상태를 고려하여 제한속도를 지정하고 준수하여야 한다.

- 이동식 크레인은 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평선회를 말한다)로 운반하는 용 도이외의 사용을 금하여야 한다.

- 운전원의 자격, 검사증, 보험가입을 확인하여야 하며, 작업조건에 따라 숙련정도를 확인하여야 한다.

- 신호수를 배치하여 크레인 작업표준 신호지침 및 KOSHA GUIDEC-48-2012 (건 설기계 안전보건작업 지침)의 신호에 따라 작업하여야 한다.

- 작업구역 내에 출입금지 구역을 지정하여 작업 관계자외 출입을 금지시켜야 한다.

- 운전원, 작업 책임자 및 근로자를 대상으로 특별 안전교육을 실시하여야 한다.

- 승차석 이외의 위치에 근로자를 탑승시키지 않아야 한다.

- 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 산업안전보

건기준에 관한 규칙 제37조 철골작업 중지 또는 제383조 악천후 및 강풍시 작업 중지를 준용하여 작업을 중지하여야 한다.

- 이동식 크레인 조립 및 해체 시에는 제작사의 매뉴얼 등의 작업 방법과 기준을 준수하여야 한다.

- 줄걸이 용구의 안전유의 사항은 운반하역 표준안전 작업지침 및 KOSHA GUIDE C-48-2012 (건설기계 안전보건작업 지침)을 따른다.

2.2 이동식 크레인 선정 및 고려사항

- 이동식 크레인은 작업 조건, 주변의 환경, 공간 확보, 제작사의 사용 기준 등을 사 전에 검토하여 적합한 장비를 선정하여야 한다.

- 이동식 크레인의 중량물 작업계획 등 작업과 관련된 위험성평가를 수행하여 장비를 선정하여야 한다.

- 크레인 반출입로와 장비 조립 및 설치 장소, 작업장 지지력과 작업장 주변의 장애 물, 지하매설물 등을 확인하여야 한다.

- 지브와 인양물 및 기존 구조물의 상호 간섭을 고려하여 크레인의 설치 위치를 선정하여야 한다.

3. 이동식크레인 안전작업 준수사항

3.1 이동식 크레인 설치 시 준수사항

- 이동식 크레인의 진입로를 확보하고, 작업 장소 지반(바닥)의 지지력을 확인하여야 한다.

- 작업장에는 장애물을 확인하고 관계자 외의 출입을 통제하여야 한다.

- 충전전로의 인근에서 작업 시에는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조의 충전 전로 인근에서 차량․기계장치 작업을 준수하여 설치하여야 한다.

- 아웃트리거 설치 시 지지력을 확인한 견고한 바닥에 설치하여야 한고, 미끄럼 방 지나 보강이 필요한 경우 받침이나 매트 등의 위에 설치하여야 한다.

- 절토 및 성토 선단부 등 토사 붕괴에 위험이 있는 장소에는 이동식 크레인의 거치 를 금지하여야 한다.

- 이동식 크레인의 수평 균형을 확인하여 거치하여야 한다.

- 인양물의 무게를 정확히 파악하여 이동식 크레인의 정격하중을 준수하고, 수직으 로 인양하여야 한다.

- 이동식 크레인 조립 및 해체, 수리 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 충분한 공간을 확보하고, 견고한 지반에서 조립하여야 한다.

- 크레인은 스윙이 되지 않도록 시동을 정지하고 고정 상태를 유지하여야 한다. - 이동식 크레인의 제작사에서 제공하는 매뉴얼의 작업방법과 기준을 준수하여 조립 및 해체 작업을 하여야 한다.

- 지브의 상부핀은 조립 시에는 먼저 설치하고 해체 시에는 나중에 제거하는 등 핀 의 설치 및 제거 순서를 준수하여야 한다.

- 지브 등을 수리할 경우에는 제작사의 기준에 적합하여야 하며, 주 부재는 제작사 의 승인 없이 용접하지 않아야 한다.

- 지브 등을 수리 및 용접은 유자격자가 실시해야 하며, 용접 작업 시에는 용접 불 티 비산방지 조치 및 소화기 비치 등 화재를 예방하여야 한다.

- 전동기계․기구 사용 작업 시에는 접지가 되어 있는 분전반에서 누전차단기를 통하 여 전원을 인출하여야 한다.

- 지브 등의 하부에 들어가서 작업할 때는 안전 블럭 등 안전조치를 하고 작업한다.

- 장비 수리 등을 위한 고소 작업 시 안전대를 착용하여야 한다.

- 작업 장소에 안전 휀스, 출입금지 표지판을 설치하는 등의 작업 반경 내에 관계자 외의 출입을 통제하는 조치를 하여야 한다.

3.2 작업 전 확인사항

(1) 이동식 크레인 작업 전에 다음과 같은 사항을 준수하여야 한다.

- 이동식 크레인의 지브, 훅 블럭 및 도르래, 아웃트리거, 차체 등 주요부를 점검하

고 이상 발견 시 수리 또는 교체 등의 조치를 하여야 한다.

- 충격하중은 이동식 크레인의 전도사고로 이어질 수 있으므로 작업 계획을 사전에 검토하여 충격하중의 발생을 예방하여야 한다.

- 이동식 크레인을 이용한 인양작업 시 하물을 수직으로 상승 및 하강하여 이동식 크레인의 사용 기준을 벗어난 수평하중이 작용하지 않도록 하여야 한다.

- 인양작업 시 인양 반경을 최소화하여 전도 및 낙하 등에 의한 재해를 예방하여야 한다. - 풍속을 측정하여 확인하고, 풍속이 초당 10미터 이상인 경우 작업을 중지하여야 한다.

- 크레인의 수평도를 확인하고, 아웃트리거를 설치할 위치의 지반 상태를 점검한다.

- 작업 시작 전에 권과방지장치나 경보장치, 브레이크, 클러치 및 조정장치, 와이어 로프가 통하고 있는 곳의 상태 등을 점검하여야 한다.

- 길이가 긴 인양물을 수평에서 수직으로 세울 필요가 있는 경우에는 인양반경 증가 에 따른 크레인 인양 능력을 사전에 검토하여야 한다.

- 작업 장소 주변의 인양작업에 간섭될 수 있는 장애물 여부를 점검하여야 한다.

- 크레인 인양작업 시 신호수를 배치하여야 하며, 운전원과 신호수가 상호 신호를 확인할 수 있는 장소에서 작업을 하여야 한다.

- 이동식 크레인의 정격하중과 인양물의 중량을 확인하여야 한다.

- 이동식 크레인 작업 반경 내에 관계자 외의 출입을 통제 조치를 확인하여야 한다.

- 카고 크레인에 버켓을 연결하여 사용할 경우 작업 전에 주요 부재의 볼트 체결부 및 용접부를 점검 후에 작업하여야 한다.

- 크레인의 안전점검 사항은 KOSHA GUIDE C-48-2012)을 따른다.

3.3 작업 중 안전수칙

- 훅 해지장치를 사용하여 인양물이 훅에서 이탈하는 것을 방지하여야 한다.

- 크레인의 인양작업 시 전도 방지를 위하여 아웃트리거 설치 상태를 점검하여야 한다.

- 이동식 크레인 제작사의 사용기준에서 제시하는 지브의 각도에 따른 정격하중을 준수하여야 한다.

- 인양물의 무게 중심, 주변 장애물 등을 점검하여야 한다.

- 슬링(와이어로프, 섬유벨트 등), 훅 및 해지장치, 샤클 등의 상태를 수시 점검한다.

- 인양물의 형상, 무게, 특성에 따른 안전조치와 줄걸이 와이어로프의 매단각도는 60° 이내로 하여야 한다.

- 이동식 크레인 인양작업 시 신호수를 배치하여야 하며, 운전원은 신호수의 신호에 따라 인양작업을 수행하여야 한다.

- 충전전로에 인근 작업 시 붐의 길이만큼 이격하거나 산업안전보건기준에 관한규칙

제322조의 충전전로 인근에서 차량․기계장치 작업을 준수하고, 신호수를 배치하여 고 압선에 접촉하지 않도록 하여야 한다.

- 인양물 위에 작업자가 탑승한 채로 이동을 금지하여야 한다.

(11) 카고 크레인 적재함에 승․하강 시에는 부착된 발판을 딛고 천천히 이동하여야 한다

(12) 이동식 크레인의 제원에 따른 인양작업 반경과 지브의 경사각에 따른 정격하중이 내에서 작업을 시행하여야 한다.

(13) 인양물의 충돌 등을 방지하기 위하여 인양물을 유도하기 위한 보조 로프를 사용 하여야 한다.

(14) 긴 자재는 경사지게 인양하지 않고 수평을 유지하여 인양토록 하여야 한다.

(15) 철골 부재를 인양할 경우는 KOSHA GUIDE C-44-2012 (철골공사 안전보건작업 지침)을 따른다.

3.4 운전원 준수사항

- 이동식 크레인의 탑승과 하차는 승강 계단을 이용하여야 한다.

- 이동식 크레인의 작업 중 운전석 이탈을 금지하여야 한다. 운전원이 장비를 떠나 야 할 경우는 인양물을 지면에 내려놓아야 하고, 구동 엔진 정지 및 브레이크를 작동 상태로 하여 잠금장치를 하여야 한다.

- 인양작업 중 고장 발생시 인양물을 지상에 내려놓고 브레이크와 안전장치를 작동 상태로 유지하여야 한다.

- 이동식 크레인의 지브와 인양물 또는 각종 장애물과 부딪치지 않도록 하여야 한다.

- 이동식 크레인을 이용한 작업 시 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 크레인을 경사면에 설치한 채로 인양작업을 금지하여야 한다.

- 인양물을 측면에서 끌어당기는 작업을 금지하여야 한다.

- 바람의 영향 등 수평하중이 작용될 때는 작업을 금지하여 한다.

- 인양물의 크기나 형상에 따라 적합한 작업방법을 선정하여야 한다.

- 인양상태에서 지브의 급회전 및 급정지를 금지하여야 한다.

- 인양작업 시 훅과 인양물의 중심이 일치하도록 하여야 한다.

3.5 작업 종료 시 안전수칙

- 작업 종료 후 지반이 약한 곳 및 경사지에 주, 정차를 금지하여야 한다.

- 지브의 상태를 안전한 위치에 내려 두고, 운전실의 기동장치 및 출입문의 잠금장 치를 작동하여야 한다. 크레인의 작업 종료 시에는 줄걸이 용구를 분리하여 보관하고, 훅은 최대한 감아올려야 한다.

  - 안전장치 종류 및 기능

| 안전장치 | 기능 및 역할 | 사진 |
| --- | --- | --- |
| 과부하방지장치 | 정격 하중의 110% 권상 시 경보와 함께 권 상 및 과부하를 증가시키는 동작을 정지하 여 붐의 파손 또는 기계 본체의 전도를 방 지하는 장치 |  |
| 권과방지장치 | 권상용 와이어로프가 과도하게 감김으로 훅 블록이 붐 끝 단에 부딪히는 것을 방지(최상 부와 0.25m이상의 거리 확보) |  |
| 훅 해지 방지장치 | 훅 걸이용 와이어로프 등이 훅으로부터 벗 겨지는 것을 방지하는 장치 |  |
| 과기복 방지장치 | 붐 경사각의 범위를 초과하지 않도록 붐의 이동을 제한하는 장치 |  |
| 아웃 트리거 수평조정장치 및 고정핀 | 크레인 수평 및 수직 반력을 조정하는 장치 및 아웃트리거의 반력에 의한 튕김이나 아 웃트리거 빔의 축소를 방지하는 장치 |  |
| 역회전방지장치 | 브레이크의 이상시 드럼의 회전을 방지하기 위해 라쳇을 사용해 기계적으로 드럼의 회 전을 불가하게 하여 붐 및 훅 블럭의 낙하 를 방지하는 장치 |  |

  - 크레인 전도 및 안정조건

- 크레인의 전도 유형

- 크레인의 안정조건 타이어만 접지한 상태로 전방에서 측방을 선회하면 전도축을 기준으로 ‘A’는 작아지고 ‘B’는 커진다. 즉, 안정모멘트는 작아지고 양중모멘트(전도모멘트)는 커져 전도 가능성 이 커진다.

안정조건 = (크레인 자중×A) > (양중무게×B)

타이어만 접지된 상태에서의 안정조건

아웃트리거를 설치한 상태에서의 안정조건

- 크레인 안정성에 고려해야 할 작업상황

① 작업장소의 경사

일반적으로 지면의 평편도 기준은 1% 이내이며, 지면의 경사도가 크면 작업반경이 증가되고. 안정모멘트가 급격히 감소되어 전도되기 쉽다.

②

바람의

영향

②

바람의

영향

강풍 시 장비 본체. 인양울의 면적에 따라 풍압이 증가하고, 충격하중도 받게되어 주 의해야한다. 또한. 지상높이가 높을 수록 풍속이 커지므로 유의해야 한다

③

양중

상태에서

선회

③

양중

상태에서

선회

앙중 상태에서 갑작스런 선회는 원심력의 발생으로 작업반경이 증가하므로 천천히 작 업하는 것이 좋다.

(4) 양중작업 시 훅과 인양물의 중심이 불일치

인양물이 훅보다 먼 곳에서 양중하면 정격하중이 초과하기 쉽고. 훅보다 안쪽에 있을 경우 양중 후 순간적으로 작업반경이 증가될 수 있다.

(5)

동하중의

영향

(5)

동하중의

영향

크레인의 정격하중은 정하중 기준이기 때문에 크레인 동작 을 갑작스럽게 하면 인앙 물 중랑에 따른 동하중이 발생한다.

(6) 충격하중의 영향

크레인에 작용하는 충격하중은 인양로프. 크레인 주요 구조부에도 영향을 줄 수 있으 며. 극단적으로 인양로프의 파단으로 크레인 전도로 이어 질 수 있다.

1. 관련지침 및 자료

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제11절 컨베이어 제191조(이탈 등의 방지)

- KOSHA GUIDE M-101-2012(컨베이어의 안전에 관한 기술지침)

2. 안전보건작업 사항

2.1 일반사항

- 화물이 이탈할 우려가 없어야 한다.

- 화물을 싣고 내리며 운반을 하는 곳에서 화물이 낙하할 우려가 없어야 한다.

- 경사 컨베이어, 수직 컨베이어는 정전, 전압강하 등에 의한 화물 또는운반구의 이 탈 및 역주행을 방지하기 위한 장치를 설치하여야 한다.

- 전동 또는 수동에 의해 작동하는 기복장치, 신축장치, 선회장치, 승강장치를 갖는 컨베이어에는 이들 장치의 작동을 고정하기 위한 장치를 설치하여야 한다.

- 컨베이어의 동력전달 부분에는 덮개 또는 울을 설치하여야 한다.

- 컨베이어 벨트, 풀리, 롤러, 체인, 체인스프로킷, 스크루 등에 근로자 신체의 일부 가 말려드는 등 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 부분에는 덮개 또는 울을 설치 하여야 한다.

- 컨베이어의 기동 또는 정지를 위한 스위치는 명확히 표시되고 용이하게 조작 가능 한 것으로 접촉․진동 등에 의해 불의에 기동할 우려가 없는 것이어야 한다.

- 컨베이어에는 급유자가 위험한 가동부분에 접근하지 않고 급유가 가능한 장치를 설치하여야 한다.

- 화물의 적재 또는 반출을 인력으로 하는 컨베이어에서는 근로자가 화물의 적재 또 는 반출작업을 쉽게 할 수 있도록 컨베이어의 높이, 폭, 속도 등이 적당하여야 한다.

- 수동조작에 의한 장치의 조작에 필요한 힘은 196 N(200 ㎏f) 이하로 하여야 한 다.

2.2 설치 시 준수사항

- 컨베이어의 가동부분과 정지부분 또는 다른 물체와의 사이에 위험을 미칠 우려가 있는 틈새가 없어야 한다.

- 컨베이어에 설치된 보도 및 운전실 상면은 수평이어야 한다.

(3) 보도 폭은 60 ㎝ 이상으로 하고 추락의 위험이 있을 때에는 안전난간(상부난간대 는 바닥면 등으로부터 90 ㎝ 이상 120 ㎝ 이하에 설치하고, 중간난간대는 상부난간대

와 바닥면 등의 중간에 설치하는 등)을 설치한다. 다만, 보도에 인접한 건설물의 기둥 에 접하는 부분에 대하여는 그 폭을 40㎝ 이상으로 할 수 있다.

(4) 가설통로 및 사다리식 통로를 설치할 때에는 다음의 사항을 준수하여야한다. 그 외 사항은 안전규칙 제17조(가설통로의 구조), 제20조(사다리식통로의 구조), 제3절(계 단) 및 KOSHA Code M-16-2003(기계 및 설비의 통로설치에 관한 기술지침)에 따른 다.

(가) 가설통로의 구조

- 견고한 구조로 할 것

- 경사는 30° 이하로 할 것(계단을 설치하거나 높이 2m 미만의 가설통로로서 튼튼 한 손잡이를 설치한 때에는 그러하지 아니하다)

- 경사가 15° 를 초과하는 때에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것.

- 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것.(작업상 부득이한 때에는 필요한 부분 에 한하여 임시로 이를 해체할 수 있다)

(나) 사다리식 통로의 구조

- 견고한 구조로 할 것

- 발판의 간격은 동일하게 할 것

- 발판과 벽과의 사이는 15cm 이상의 간격을 유지할 것

- 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할것

- 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록할 것

- 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 때에는 5m 이내마다 계단참을 설치할 것

- 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75° 이하로 할 것

- 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90° 이하로 하고, 높이 7m 이상인 경우 바닥으로부터 높이가 2.5 m 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것

- 사다리의 앞쪽에 장애물이 있는 경우는 사다리의 발판과 장애물과의 사이 간격은 60㎝ 이 상으로 할 것. 다만, 장애물이 일부분일 경우는 발판과의 사이 간격은 40㎝ 이상으로 할 수 있다.

- 제어장치 조작실의 위치가 지상 또는 외부 상면으로부터 높이 1.5m를 초과하는 위치에 있는 것은 계단, 고정사다리 등을 설치하여야 한다.

- 보도 및 운전실 상면은 발이 걸려 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없어야 한 다.

- 근로자가 작업 중 접촉할 우려가 있는 구조물 및 컨베이어의 날카로운 모서리, 돌 기물 등은 제거하거나 방호하는 등의 위험방지조치를 강구하여야 한다.

- 근로자가 컨베이어를 횡단하는 곳에는 바닥면 등으로부터 90㎝ 이상 120㎝ 이하 에 상부난간대를 설치하고, 바닥면과의 중간에 중간난간대가 설치된 건널다리를 설치 한다.

- 통로에는 통로가 있는 것을 명시하고 위험한 곳을 방호하는 등의 안전조치를 하도록 하여 야 한다.

- 컨베이어 피트, 바닥 등에 개구부가 있는 경우에는 안전난간, 울, 손잡이 등에 충 분한 강도를 가진 덮개 등을 설치하여야 한다.

- 작업장 바닥 또는 통로의 위를 지나고 있는 컨베이어는 화물의 낙하를 방지하기 위한 설비를 설치하여야 한다.

- 컨베이어에는 운전이 정지되는 등 이상이 발생된 경우, 다른 컨베이어로의 화물 공급을 정지시키는 연동 회로를 설치하여야 한다.

- 폭발의 위험이 있는 가연성 분진 등을 운반하는 컨베이어 또는 폭발의위험이 있는 장소에 사용되는 컨베이어의 전기기계․기구는 방폭구조이어야 한다.

- 컨베이어에는 연속한 비상정지스위치를 설치하거나 적절한 장소에 비상정지스위치를 설치 하여야 한다.

- 컨베이어에는 기동을 예고하는 경보장치를 설치하여야 한다.

- 보도, 난간, 계단, 사다리 등은 컨베이어의 가동 개시 전에 설치하여야 한다.

- 컨베이어의 설치장소에는 취급설명서 등을 구비하여야 한다.

2.3 사용 시 준수사항

- 컨베이어는 설계시의 사용목적 이외의 목적으로는 사용하지 않아야 한다. 또한, 그 취급설 명서 등에 기재된 조건 이외의 조건으로도 사용하지 않아야 한다.

- 작업장 및 통로는 정리되고 청소되어 있어야 한다.

- 정지스위치 주위에는 장애물을 놓아두지 않아야 한다.

- 컨베이어의 운전은 사업주가 지명한 자가 하여야 한다.

- 화물의 공급은 컨베이어가 과부하 되지 않도록 하여야 한다.

- 인력에 의한 화물의 적재 작업 및 반출 작업은 화물의 크기, 중량 등을 고려하여야 하고 필요한 경우는 기계장치를 사용한다.

- 비상정지 중 또는 사고로 정지중인 컨베이어를 재기동할 경우에는 먼저 정지의 원인 및 고 장 장소의 보수상황 등을 확인하여야 한다.

- 컨베이어는 정상상태로 사용하고 정기적으로 정비를 하여야 한다.

- 컨베이어의 청소, 급유, 검사, 수리 등의 보수유지 작업(이하 “정비작업”이라 한다)을 함에 있어서 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 때에는 컨베이어의운전을 정지시키고 컨베이어가 작동하지 않도록 조치를 강구하여야 한다.

- 부득이한 경우를 제외하고는 컨베이어의 운전 중에 방호덮개, 점검덮개 등을 개방하지 않

아야 한다.

- 근로자는 작업의 필요상 부득이한 경우에도 사업주가 안전상의 필요한조치를 강구한 경우를 제외하고는 컨베이어에 올라가지 않아야 한다.

- 근로자는 4.2항(8)호의 건널다리 및 4.2항(11)호의 통로를 제외하고는

- 컨베이어의 위나 아래를 횡단하지 말아야 한다.

- 근로자, 정비작업을 하는 자 및 관리감독자에 대하여 작업 전 컨베이어에 의한 재해를 예 방하기 위하여 필요한 작업표준, 취급요령, 정비방법 등에 대하여 교육을 한다.

- 모든 설비에 관한 업무일지를 비치하여 작성한다.

- 컨베이어의 보기 쉬운 곳에 다음의 사항을 표시한다.

- 제작자명

- 제작년월일

- 최대적재하중 또는 단위시간당의 운반량

- 운반속도

- 최대견인속도(포터블 벨트 컨베이어에 한함)

- 중량(포터블 벨트 컨베이어에 속함)

- 화물의 종류

Thank You!

Thank You!